# Paklaidos

1. Užrašykite lapo skersmenį su paklaida:

(6,400,05) cm arba (6,400,10) cm

2. Užrašykite lapo skersmenį su paklaida:

(6,50,25) cm

3. Kūną veikia dvi jėgos: (1205)N ir (603)N.

Užrašykite jėgų atstojamąsias su paklaidomis, kai jėgos yra tos pačios krypties ir kai jėgos yra priešingų krypčių.

(1808)N

(608)N

4. Dydis X apskaičiuojamas išmatavus kintamuosius a ir b. Apskaičiuokite X ir jo absoliutinę paklaidą.

X=ab, a=20±1, b=10±1

ΔXX=Δaa+Δbb=120+110=0,15; ∆X=2∙0,15=0,3;X=2,0±0,3

5. Dydis X apskaičiuojamas išmatavus kintamuosius a ir b. Apskaičiuokite X ir jo absoliutinę paklaidą.

X=2a+3b, a=20±2, b=15±3

∆X=2∙2+3∙3=13, X=85±13

6. Dydis X apskaičiuojamas išmatavus kintamuosius a ir b. Apskaičiuokite X ir jo absoliutinę paklaidą.

X=a-2b, a=50±1, b=24±1

∆X=1+2∙1=3, X=2±3

7. Dydis X apskaičiuojamas išmatavus kintamuosius a ir b. Apskaičiuokite X ir jo absoliutinę paklaidą.

X=a2, a=10,0±0,3

ΔXX=2∙Δaa=2∙0,310,0=6,00∙10-2; ∆X=100∙6,00∙10-2=6;X=100±6

8. Dydis X apskaičiuojamas išmatavus kintamuosius a ir b. Apskaičiuokite X ir jo absoliutinę paklaidą.

X=a2b2, a=100±5, b=20±2

ΔXX=2∙Δaa+2∙Δbb=2∙5100+2∙220=0,30; ∆X=25∙0,30=7,5≈8;X=25±8

9. Paveiksle pavaizduoti tyrimo rezultatai, kaip krūvis kondensatoriuje, keičiantis įtampai. Laikykite, kad krūvis matuojamas su 10 % paklaida. Apskaičiuokite krūvio absoliutinę paklaidą ir uždėkite paklaidų „ūsus“ ant pirmo ir paskutinio taško.

10. Per duotus taškus nubraižykite grafiką.